สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ลดลงร้อยละ 7.1 ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว  ที่ลดลงร้อยละ 4.2 อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ทั้งการส่งออกและการนำเข้าสินค้าและบริการ และการท่องเที่ยวของไทยลดลง โดยการส่งออกสินค้าลดลงถึงร้อยละ 17.9 และการนำเข้าสินค้าและบริการลดลงมากกว่าถึงร้อยละ 36.1 จากการลดลงดังกล่าวส่งผลกระทบมายังภาวะเศรษฐกิจไทยด้านอุปสงค์ในประเทศ ทำให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนลดลงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม โดยการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนลดลงร้อยละ 2.6 นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินในปี 2540 และการลงทุนภาคเอกชนลดลงมากถึงร้อยละ 17.7 รวมทั้งการชะลอการใช้จ่ายของรัฐบาลจากร้อยละ 11.0 ของไตรมาสที่แล้ว มาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ในไตรมาสนี้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานภายในประเทศ ดังนี้

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 1,612 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ทรุดตัวลงตามเศรษฐกิจโลก โดยการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ และไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า ลดลงทุกประเภท  การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.3 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 0.8 เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าของประเทศลดลง จากการที่ประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 68 ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด การใช้ถ่านหินนำเข้าและลิกไนต์ลดลงร้อยละ 11.7 และ 9.0 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. IPP และ SPP ลดลง ประกอบกับการใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลงมากจากภาวการณ์ก่อสร้างหดตัว และการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าลดลงร้อยละ 4.3 จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่ลดลงมาก ประกอบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในลาวเพิ่มขึ้น ทำให้ลาวขายไฟฟ้าให้กับไทยลดลง

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 น้ำมันมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 39 ลิกไนต์/ถ่านหินนำเข้าคิดเป็นร้อยละ 18 และพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าคิดเป็นร้อยละ 3

3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 886 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.3 เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดิบมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เนื่องจากมีแหล่งน้ำมันดิบเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง ได้แก่ แหล่งบัวหลวง แหล่งบานเย็น แหล่งสงขลา และแหล่งชบา การผลิตคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เนื่องจากมีการผลิตจากแหล่งอาทิตย์เพิ่มขึ้น และแหล่งเจดีเอไทย/มาเลเซียที่เริ่มนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาใช้ในประเทศมากขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในขณะที่การผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศเริ่มทยอยหมดลง ประกอบกับไม่มีการให้สิทธิสัมปทานแก่เอกชนใหม่เพิ่มเติม และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลงร้อยละ 0.4

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 888 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.6 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการนำเข้าลดลงมากในไตรมาสแรกของปีนี้  โดยการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงร้อยละ 14.4 ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นสูงมาก เนื่องจากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงทำให้โรงกลั่นสามารถกลั่นน้ำมันดิบเพื่อส่งออกทำให้ได้กำไรมากอยู่ ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปสูงถึงร้อยละ 53.7 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ช่วงนี้การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 6.6 เป็นผลจากราคาน้ำมันที่เริ่มลดลงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา การนำเข้าถ่านหินลดลงร้อยละ 18.6 จากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมหดตัวอย่างรุนแรง  การนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและมาเลเซียลดลงร้อยละ 38.5 จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในลาวเพิ่มมากขึ้นทำให้ขายไฟฟ้าให้กับไทยลดลง  และการนำเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 36.3 เนื่องจากแหล่งเยตากุนไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้เต็มที่ในช่วงเดือนมกราคม 2552 ทำให้แหล่งยาดานาต้องลดปริมาณนำเข้าด้วยเพื่อให้ค่าความร้อนมีความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี

ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศลดลงอยู่ที่ระดับร้อยละ 55 ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ระดับร้อยละ 66

การใช้ การผลิต และการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

|  | 2551 | 2552 ม.ค.-มี.ค. | เปลี่ยนแปลง% (ม.ค.-มี.ค.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2551 | 2552 |
| การใช้ (2) | 1,622 | 1,612 | 3.9 | -4.2 |
| การผลิต | 849 | 888 | 2.7 | 9.3 |
| การนำเข้า (สุทธิ) | 942 | 886 | 13.9 | -19.6 |
| การเปลี่ยนแปลงสต็อก | -51 | -64 |  |  |
| การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) | 220 | 227 | 16.2 | -6.5 |
| การนำเข้า/การใช้ (%) | 58 | 55 |  |  |

(1)	พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน้ำและถ่านหิน/ลิกไนต์

(2)	การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG 	และ Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการนำเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 1,123 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ขยายตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 เนื่องจากการใช้พลังงานลดลดเกือบทุกประเภท การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 2.9 ชะลอการลดลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น การใช้ถ่านหินนำเข้าและลิกไนต์ลดลงร้อยละ 8.9 และ 31.3 ตามลำดับ เนื่องจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมซีเมนต์ที่ลดลงมากจากภาวะการก่อสร้างภาคเอกชนที่ลดลงและการชะลอการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกับการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงถึงร้อยละ 7.0 ซึ่งลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จากการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจลดลงมาก เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกลดลงเกือบทุกสาขา และธุรกิจการท่องเที่ยวที่หดตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากปัญหาทางการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เนื่องจากการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวของการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 การใช้น้ำมันสำเร็จรูปมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาเป็นไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 20 ลิกไนต์/ถ่านหินนำเข้าคิดเป็นร้อยละ 13 และก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 9

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

|  | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 (ม.ค.-มี.ค.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้ | 1,046 | 1,049 | 1,092 | 1,114 | 1,123 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 654 | 638 | 652 | 629 | 660 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 55 | 59 | 74 | 87 | 97 |
| ถ่านหินนำเข้า | 81 | 100 | 114 | 141 | 131 |
| ลิกไนต์ | 42 | 29 | 20 | 20 | 16 |
| ไฟฟ้า | 214 | 223 | 233 | 237 | 220 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |  |  |
| การใช้ | 2.5 | 0.3 | 4.1 | 2.0 | -3.9 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | -1.2 | -2.5 | 2.2 | -3.5 | -2.9 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 2.2 | 7.1 | 24.5 | 18.1 | 13.3 |
| ถ่านหินนำเข้า | 21.6 | 22.9 | 13.8 | 23.7 | -8.9 |
| ลิกไนต์ | 13.5 | -31.3 | -32.9 | -3.3 | -31.3 |
| ไฟฟ้า | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | -7.0 |

มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด 148 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 50.1 เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าพลังงานลดลงเกือบทุกประเภท

มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 114 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติมีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 อยู่ที่ระดับ 18 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.1 น้ำมันสำเร็จรูปมีมูลค่าการนำเข้า 7 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.6 และไฟฟ้านำเข้ามีมูลค่าการนำเข้า 1 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.0 ในขณะที่ถ่านหินนำเข้ามีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 อยู่ที่ระดับ 10 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2

มูลค่าการนำเข้าพลังงาน

###### หน่วย : พันล้านบาท

| ชนิด | 2551 | 2552 (ม.ค.-มี.ค.) | 2552 (ม.ค.-มี.ค.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | การเปลี่ยนแปลง (%) | สัดส่วน (%) |
| น้ำมันดิบ | 1,003 | 114 | -55.7 | 77 |
| น้ำมันสำเร็จรูป | 27 | 7 | -29.6 | 4 |
| ก๊าซธรรมชาติ | 88 | 18 | -10.1 | 12 |
| ถ่านหิน | 36 | 8 | 0.2 | 5 |
| ไฟฟ้า | 5 | 1 | -14.0 | 1 |
| รวม | 1,159 | 148 | -50.1 | 100 |

5.	น้ำมันดิบและคอนเดนเสท

การผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีปริมาณ 240 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของปริมาณความต้องการใช้ในโรงกลั่น

การผลิตน้ำมันดิบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 156 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.0 เนื่องจากมีแหล่งน้ำมันดิบเกิดขึ้นใหม่ถึง 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งบัวหลวงของ SOGO Thailand เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2551 แหล่งบานเย็นของ Pearl Oil และแหล่งสงขลาของ Nucoastal เริ่มทำการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 และแหล่งชบาของ Chevron Offshore ที่เริ่มทำการผลิตตั้งแต่มีนาคม 2552

การผลิตคอนเดนเสท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 85 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.3 เนื่องจากมีแหล่งอาทิตย์ของ ปตท.สผ. เข้ามาทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตเป็นอันดับสองรองจากแหล่งไพลิน

การผลิตน้ำมันดิบ

###### หน่วย : บาร์เรล/วัน

| แหล่ง | ผู้ผลิต | 2551 | 2552 (ม.ค.-มี.ค.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) |
| เบญจมาศ | Chevron Offshore | 44,969 | 43,334 | 28 |
| ยูโนแคล* | Chevron Thailand E&P | 35,566 | 34,669 | 22 |
| สิริกิติ์ | PTTEP Siam | 20,932 | 21,271 | 14 |
| จัสมิน | Pearl Oil | 18,290 | 14,020 | 9 |
| นาสนุ่น | Pan Orient Resources | 8,224 | 10,415 | 7 |
| ทานตะวัน | Chevron Offshore | 6,498 | 8,845 | 6 |
| บานเย็น | Pearl Oil | 1,444 | 8,221 | 5 |
| บัวหลวง | SOGO Thailand | 3,318 | 6,941 | 4 |
| สงขลา | NuCoastal | 292 | 3,199 | 2 |
| บึงหญ้าและบึงม่วง | SINO US Petroleum | 1,675 | 1,655 | 1 |
| ฝาง | กรมการพลังงานทหาร | 1,178 | 1,209 | 1 |
| ชบา | Chevron Offshore | - | 1,060 | 1 |
| อื่นๆ | PTTEP Siam, Chevron Offshore, SINO US, Pacific Tiger | 1,548 | 822 | 1 |
| รวมในประเทศ |  | 143,932 | 155,662 | 100 |

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 798   พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.3 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 79 เป็นการนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  จากกลุ่มประเทศตะวันออกไกลร้อยละ 13 และที่อื่นๆ ร้อยละ 8

การส่งออกน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 45 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.5 โดยส่งออกไปที่ประเทศเกาหลีมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 รองลงมาส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และที่เหลือร้อยละ 12 ส่งออกให้กับประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศมีสารโลหะหนักปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศต้องการ

การจัดหาและการใช้น้ำมันดิบ

หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

| ปี | การจัดหา |  |  |  |  | การใช้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | รวม | นำเข้า | รวมทั้งสิ้น | ส่งออก | ใช้ในโรงกลั่น |
| 2542 | 34 | 50 | 84 | 699 | 783 | - | 742 |
| 2543 | 58 | 52 | 110 | 673 | 783 | 30 | 750 |
| 2544 | 62 | 52 | 114 | 712 | 826 | 38 | 756 |
| 2545 | 76 | 54 | 129 | 729 | 858 | 46 | 828 |
| 2546 | 96 | 63 | 159 | 776 | 935 | 67 | 846 |
| 2547 | 86 | 68 | 154 | 870 | 1,024 | 57 | 926 |
| 2548 | 114 | 69 | 183 | 828 | 1,011 | 66 | 909 |
| 2549 | 129 | 75 | 204 | 829 | 1,034 | 65 | 925 |
| 2550 | 135 | 79 | 213 | 804 | 1,018 | 52 | 921 |
| 2551 | 144 | 85 | 229 | 812 | 1,040 | 46 | 925 |
| 2552 (ม.ค.-มี.ค.) | 156 | 85 | 240 | 798 | 1,038 | 45 | 939 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2548 | 32.8 | 1.6 | 19.3 | -4.9 | -1.2 | 16.1 | -1.8 |
| 2549 | 13.2 | 8.3 | 11.4 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 1.8 |
| 2550 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | -3.0 | -1.5 | -20.5 | -0.5 |
| 2551 | 7.3 | 8.0 | 7.2 | 0.9 | 2.2 | -11.9 | 0.5 |
| 2552 (ม.ค. – มี.ค.) | 13.0 | 6.3 | 10.6 | -13.3 | -8.7 | 11.5 | -3.6 |

กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,072 พันบาร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์มีกำลังการกลั่น 270 พันบาร์เรลต่อวัน บางจากอยู่ที่ระดับ 120   พันบาร์เรลต่อวัน เอสโซ่ 160 พันบาร์เรลต่อวัน ไออาร์พีซี (ทีพีไอ) 215 พันบาร์เรลต่อวัน อะโรเมติกและ การกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และสตาร์ปิโตรเลียมฯ มีกำลังการกลั่นเท่ากันคือ 145 พันบาร์เรลต่อวัน และระยองเพอริไฟเออร์มีกำลังการกลั่น 17 พันบาร์เรลต่อวัน

การใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 939 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.6 เนื่องจากโรงกลั่นไออาร์พีซี (ทีพีไอ) ปิดซ่อมบำรุงประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ทำให้การใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 33.9 ประกอบกับโรงกลั่นอะโรเมติกและการกลั่น (ระยองรีไฟเนอรี่) และระยองเพอร์ไฟเออร์ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มที่ทำให้การใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 6.2 และ 15.8 ตามลำดับ

6.	ก๊าซธรรมชาติ

การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 เป็นการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ระดับ 2,898 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.6 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด ที่เหลือเป็นการนำเข้าจากพม่าร้อยละ 17 อยู่ที่ระดับ 575 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมเป็นการจัดหาทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 3,473 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากมีการผลิตจากแหล่งอาทิตย์ของ ปตท.สผ. และแหล่งเจดีเอขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ.จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

|  | ผู้ผลิต | 2551 | 2552 (ม.ค. – มี.ค.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | สัดส่วน (%) |
| แหล่งผลิตภายในประเทศ |  | 2,778 | 2,898 | 83 |
| แหล่งอ่าวไทย |  | 2,629 | 2,804 | 81 |
| บงกช | PTTEP | 604 | 485 | 14 |
| เจดีเอ | องค์กรร่วมฯ | 126 | 428 | 12 |
| ไพลิน | Chevron E&P | 431 | 399 | 11 |
| อาทิตย์ | PTTEP | 278 | 388 | 11 |
| เอราวัณ | Chevron E&P | 275 | 258 | 7 |
| ฟูนานและจักรวาล | Chevron E&P | 286 | 211 | 6 |
| เบญจมาศ | Chevron Offshore | 147 | 145 | 4 |
| สตูล | Chevron E&P | 101 | 99 | 3 |
| ทานตะวัน | Chevron Offshore | 31 | 40 | 1 |
| อื่นๆ | Chevron E&P | 350 | 351 | 10 |
| แหล่งบนบก |  | 149 | 94 | 3 |
| ภูฮ่อม | Amerada | 85 | 44 | 1 |
| สิริกิติ์ | PTTEP | 41 | 34 | 1 |
| น้ำพอง | Exxon Mobil | 23 | 16 | 1 |
| แหล่งนำเข้า* |  | 828 | 575 | 17 |
| ยาดานา | สหภาพพม่า | 434 | 288 | 8 |
| เยตากุน | สหภาพพม่า | 394 | 287 | 8 |
| รวม |  | 3,606 | 3,473 | 100 |

*ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต

การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 เป็นการนำเข้าจากพม่าทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 575 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 36.3 เนื่องจากแหล่งเยตากุนเกิดปัญหาไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติเข้ามาในไทยได้ ทำให้ต้องลดการนำเข้าทั้งจากแหล่งยาดานาและเยตากุนของพม่า เพื่อให้ค่าความร้อนที่ได้เหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 3,286 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0 เนื่องจากมีการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงเกือบทุกสาขา โดยเป็นการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 2,214 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.2 ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 อยู่ที่ระดับ 586 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.2 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 อยู่ที่ระดับ 358 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.5 ในขณะที่ที่เหลือร้อยละ 4 ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาก

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

| สาขา | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 (ม.ค. – มี.ค.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การใช้ | 2,997 | 3,086 | 3,288 | 3,444 | 3,286 |
| ผลิตไฟฟ้า* | 2,242 | 2,257 | 2,346 | 2,423 | 2,214 |
| อุตสาหกรรม | 258 | 291 | 347 | 361 | 358 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ | 491 | 527 | 572 | 583 | 586 |
| เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) | 6 | 11 | 24 | 77 | 129 |
| สัดส่วน (%) |  |  |  |  |  |
| การใช้ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลิตไฟฟ้า* | 76 | 73 | 71 | 70 | 67 |
| อุตสาหกรรม | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 4 |

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

**ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต.

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

การผลิตก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 13,049 บาร์เรล  ต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.2 โดยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ภายในประเทศปริมาณ 12,041 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือ   ร้อยละ 8 ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1,007 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 54.6

การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL

หน่วย : บาร์เรล/วัน

| รายการ | 2551 | 2552 (ม.ค. – มี.ค.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง (%) | สัดส่วน (%) |
| การผลิต | 13,990 | 13,049 | -7.2 | 100 |
| การส่งออก | 2,442 | 1,007 | -54.6 | 8 |
| การใช้ภายในประเทศ | 11,547 | 12,041 | 1.7 | 92 |

8.	ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 900 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 เนื่องจากการผลิตน้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 4.1 ดีเซลลดลงร้อยละ 0.9 น้ำมันเครื่องบินลดลงร้อยละ 10.9 และก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงร้อยละ 2.4 ในขณะที่น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 708 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6 เนื่องจากการใช้น้ำมันลดลงเกือบทุกประเภท โดยน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 1.2 น้ำมันเครื่องบินลดลงร้อยละ 12.4 น้ำมันเตาลดลงร้อยละ 30.2และก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงร้อยละ 0.2 ในขณะที่น้ำมันเบนซินมีการใช้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3

การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีการนำเข้า 23 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก เนื่องจากมีการนำเข้าน้ำมันดีเซลในอัตราสูงและมีการนำเข้าน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ด้านการส่งออกมีปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0 อยู่ที่ระดับ 157 พันบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการลดการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทยกเว้นน้ำมันเตาที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียดน้ำมันแต่ละชนิด ดังนี้

การผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

ม.ค. – มี.ค. 2552

|  | ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) |  |  |  | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก |
| เบนซิน | 134 | 153 | 1 | 18 | 7.3 | -4.1 | - | -45.6 |
| เบนซิน 91 | 52 | 60 | 1 | 9 | -22.0 | -23.5 | - | -4.7 |
| เบนซิน 95 | 3 | 14 | - | 9 | -68.3 | -58.1 | - | -62.2 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 24 | 24 | - | - | 130.8 | 126.4 | - | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 55 | 55 | - | 0.007 | 46.6 | 46.2 | - | -38.0 |
| ดีเซล | 334 | 373 | 22 | 47 | -1.2 | -0.9 | 3,516.0 | -5.5 |
| ไบโอดีเซล B5 | 128 | 128 | - | - | 240.2 | 236.5 | - | - |
| น้ำมันก๊าด | 0.3 | 1 | - | - | -7.3 | -68.4 | - | -100.0 |
| น้ำมันเครื่องบิน | 81 | 104 | 0.03 | 18 | -12.4 | -10.9 | -94.0 | -12.5 |
| น้ำมันเตา | 46 | 131 | - | 73 | -30.2 | 12.8 | -100.0 | 18.1 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* | 112 | 138 | - | - | -0.2 | -2.4 | - | -100.0 |
| รวม | 708 | 900 | 23 | 157 | -3.6 | -1.4 | 329.3 | -7.0 |

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

	น้ำมันเบนซิน

การผลิต ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 153 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 เป็นการผลิตเบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 60 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 23.5 เบนซิน 95 ผลิตได้ 14 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 58.1 ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ 91 ผลิตได้ 24 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.4 และแก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตได้ 55 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2

การใช้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 134 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.3 เนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ยลดลงมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ราคามีผลต่อความต้องการใช้มากกว่าทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ประกอบกับแก๊สโซฮอล์มีค่าความร้อนน้อยกว่าเบนซินซึ่งทำให้มีอัตราการสิ้นเปลืองมากกว่า โดยการใช้แก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 59 ของการใช้เบนซินทั้งหมดแล้ว

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีการนำเข้าน้ำมันเบนซินเล็กน้อย แต่มีการส่งออกอยู่ที่ระดับ 18 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 45.6 โดยมี     การส่งออกเบนซิน 95 และเบนซิน 91 เท่ากัน อยู่ที่ระดับ 9 พันบาร์เรลต่อวัน

	แก๊สโซฮอล์

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 47 โรง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น12.3 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีโรงงานที่เดินระบบแล้วเพียง 12 โรง โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้มีโรงงานที่เริ่มผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง คือ บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 1.725 ล้านลิตรต่อวัน หรือวันละ 11 พันบาร์เรลต่อวัน มีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงาน 1.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือประมาณวันละ 8 พันบาร์เรลต่อวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วลดลงร้อยละ 0.6 จากราคาเฉลี่ย 17.28 บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ราคา 17.18 บาทต่อลิตร

รายชื่อโรงงานที่ดำเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว

หน่วย: ลิตรต่อวัน

| ผู้ประกอบการ | จังหวัด | วัตถุดิบ | กำลังการผลิตติดตั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด* | อยุธยา | กากน้ำตาล | 25,000 |
| 2. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | สุพรรณบุรี | กากน้ำตาล | 150,000 |
| 3. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) | นครปฐม | กากน้ำตาล | 200,000 |
| 4. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด | ขอนแก่น | อ้อย/กากน้ำตาล | 150,000 |
| 5. บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จำกัด (มหาชน) | ขอนแก่น | มันสำปะหลัง | 130,000 |
| 6. บริษัท เพโทรกรีน จำกัด | ชัยภูมิ | อ้อย/กากน้ำตาล | 200,000 |
| 7. บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด | กาญจนบุรี | อ้อย/กากน้ำตาล | 100,000 |
| 8. บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด | นครราชสีมา | อ้อย/กากน้ำตาล | 100,000 |
| 9. บริษัท เพโทกรีน จำกัด | กาฬสินธุ์ | อ้อย/กากน้ำตาล | 200,000 |
| 10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด | นครสวรรค์ | กากน้ำตาล | 200,000 |
| 11. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด | สระบุรี | อ้อย/กากน้ำตาล | 120,000 |
| 12. บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด | ราชบุรี | กากน้ำตาล/มันสำปะหลัง | 150,000 |
| รวม |  |  | 1,725,000 |

* พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล

การผลิตแก๊สโซฮอล์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 79 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 63.9

การใช้แก๊สโซฮอล์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 79 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 65.1 เป็นการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ระดับ 55 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.6 ส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มขึ้นสูงมากจากปีที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับ 24 พันบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้า โดยลดอัตราภาษีเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ แก๊สโซฮอล์ ประมาณ 4 – 6 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ต่ำกว่าเบนซิน  ทำให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์กันมากขึ้น

นอกจากนั้น รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 20) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 มีผลให้ช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้มีการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 1 พันบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากนักคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้เบนซินทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนรถยนต์และสถานีบริการมีน้อย โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) รวมทั้งสิ้น 200 สถานี และมีบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่ขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) เพียงสองราย คือ เป็นสถานีบริการของ ปตท. 108 แห่ง และของบางจาก 92 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลให้มากขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มให้มีการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 85) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการใช้เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากจำนวนรถยนต์และจำนวนสถานียังมีอยู่น้อยมาก โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) รวมทั้งสิ้นเพียง 4 สถานี เป็นสถานีบริการของ ปตท. 3 แห่ง และของบางจาก 1 แห่ง เท่านั้น

	น้ำมันดีเซล

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วต้องผสมไบโอดีเซลร้อยละ 2 (B2)        โดยปริมาตร โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา

การผลิต น้ำมันดีเซลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 373 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.9

การใช้ น้ำมันดีเซลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 334 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศหดตัวลงมากทำให้การใช้น้ำมันดีเซลในภาคอุตสาหกรรมลดลงถึงร้อยละ 23.0

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 22 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก ส่วนการส่งออกอยู่ที่ระดับ 47 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.5

	ไบโอดีเซล

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) ที่ได้คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 13 ราย โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้มีโรงงานเข้าใหม่ 1 โรง คือ บริษัท เทคนิคพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 5.6 ล้านลิตรต่อวัน หรือประมาณวันละ 35 พันบาร์เรลต่อวัน

รายชื่อโรงงานผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

หน่วย: ลิตรต่อวัน

| ลำดับที่ | บริษัท | จังหวัด | กำลังการผลิต |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บมจ. บางจากปิโตรเลียม | กรุงเทพฯ | 50,000 |
| 2 | บจ. ไบโอเอ็นเนอร์ยีพลัส | อยุธยา | 100,000 |
| 3 | บจ. พลังงานบริสุทธิ์ | ปราจีนบุรี | 200,000 |
| 4 | บจ. น้ำมันพืชปทุม | ปทุมธานี | 800,000 |
| 5 | บจ. กรุงเทพพลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 200,000 |
| 6 | บจ. กรีน พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น | ชุมพร | 200,000 |
| 7 | บจ. เอไอ เอ็นเนอร์จี | สมุทรสาคร | 250,000 |
| 8 | บจ. วีระสุวรรณ | สมุทรสาคร | 200,000 |
| 9 | บจ. ไทยโอลิโอเคมี | ระยอง | 685,800 |
| 10 | บจ. นิว ไบโอดีเซล | สุราษฎร์ธานี | 220,000 |
| 11 | บจ. เพียวไบโอดีเซล | ระยอง | 300,000 |
| 12 | บจ. สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล | เพชรบุรี | 1,200,000 |
| 13 | บจ. เทคนิคพลัสเอ็นจิเนียริ่ง | เพชรบุรี | 1,200,000 |
| รวม |  |  | 5,605,800 |

การผลิต ไบโอดีเซล บี 5 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วผสมไบโอดีเซลร้อยละ 5) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 128 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นสูงมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ ไบโอดีเซลบี 5 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 เพิ่มขึ้นสูงมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 128 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีสัดส่วนการใช้ถึงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ดีเซลทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง โดยลดอัตราภาษีเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล ประมาณ 1.00 – 3.00 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่ขายไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ค้าเพียง 5 ราย ปัจจุบันมีผู้ค้าเพิ่มขึ้นถึง 11 ราย ทำให้มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งสิ้น 3,224 แห่ง โดย บางจาก ปตท. เชลล์ และเอสโซ่ มีสัดส่วนจำนวนสถานีบริการมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของจำนวนสถานีบริการทั้งหมด

	น้ำมันเตา

การผลิต ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 131 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 46 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 30.2 โดยเป็นการใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 45 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.9 ที่เหลือเป็นการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพียง 1 พันบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 93.8 เนื่องจาก กฟผ. พยายามลดการใช้น้ำมันเตาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลง เนื่องจากราคาน้ำมันเตาสูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 ไม่มีการนำเข้าน้ำมันเตา แต่มีการส่งออกน้ำมันเตาอยู่ที่ระดับ 73 พันบาร์เรลต่อวัน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.

| ## ชนิดของเชื้อเพลิง | 2551 | 2552 (ม.ค. – มี.ค.) | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2551 | 2552 (ม.ค. – มี.ค.) |
| ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบฟ./วัน)* | 1,558 | 1,370 | -9.1 | -11.4 |
| น้ำมันเตา (ล้านลิตร) | 249 | 8 | -68.1 | -93.8 |
| ลิกไนต์ (พันตัน) | 16,407 | 3,862 | 3.8 | -2.6 |
| ดีเซล (ล้านลิตร) | 8 | 4 | -3.5 | 80.6 |

*การใช้ของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี)

	น้ำมันเครื่องบิน

การผลิต ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 104 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.9

การใช้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 81 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.4 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันเครื่องบินในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีการนำเข้าน้อยมาก และมีการส่งออกอยู่ที่ระดับ 18 พันบาร์เรลต่อวัน

	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), โพรเพน และบิวเทน

การผลิต ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 1,108 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.5 โดยเป็นการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ปตท. (โรงที่ 1 – 5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 61 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 39 เป็นการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน ลดลงร้อยละ 8.8 และเป็นการผลิตจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศเพียงเล็กน้อย

การใช้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง    ร้อยละ 1.8 อยู่ที่ระดับ 1,147 พันตัน เป็นการชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับอัตราที่สูงต่อเนื่องกันตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 25.0 – 52.0 เนื่องจากใช้ในครัวเรือนและรถยนต์มีการชะลอการขยายตัวลงอย่างชัดเจน โดยการใช้ในรถยนต์ชะลอตัวลงตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นต้นมา จากการที่ราคาน้ำมันลดลงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับการใช้ในอุตสาหกรรมหดตัวลงมากตามภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมถดถอย ในขณะที่การใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเอทิลีนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ  โดยมีการใช้ LPG แยกเป็นรายสาขา ดังนี้

-	การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 อยู่ที่ระดับ 529 พันตัน ชะลอการขยายตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนประหยัดมากขึ้น

-	การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 มีการชะลอการขยายตัวลงเหลือเพียงร้อยละ 5.1 อยู่ที่ระดับ 168 พันตัน โดยชะลอตัวลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลงมากโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลหันไปใช้น้ำมันเบนซินแทนการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์สำหรับ LPG

-	การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10 มีอัตราการใช้ลดลงถึงร้อยละ 32.0 อยู่ที่ระดับ 119 พันตัน เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมโดยตรงทำให้การใช้ LPG ในภาคอุตสาหกรรมลดลงมาก

-	การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 อยู่ที่ระดับ 252 พันตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงเครื่องอีเทนแครกเกอร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเอทิลีนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ และการนำก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอขององค์กรร่วมไทย/มาเลเซียมาใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา

-	การใช้เองภายในโรงกลั่นลดลงร้อยละ 8.8 อยู่ที่ระดับ 79 พันตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน   ร้อยละ 7 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีการนำเข้า LPG ในรูปแบบของ LPG โพรเพนและบิวเทน อยู่ที่ระดับ 43 พันตัน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันในเครือ ปตท. บางแห่งหยุดซ่อมบำรุงประจำปีและซ่อมฉุกเฉินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 จึงต้องมีการนำเข้าเพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่หายไปและเพื่อรองรับกับความต้องการใช้ในประเทศ ทั้งนี้มีการส่งออก LPG เพียงเล็กน้อย ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 99.5 โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และพม่า

การผลิตและการใช้ LPG, โพรเพน และบิวเทน

หน่วย : พันตัน

|  | 2550 | 2551 | ม.ค. - มี.ค. |  | อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2551 | 2552 | 2551 | 2552 |
|  |  |  |  | (ม.ค.-มี.ค.) |  | (ม.ค.-มี.ค.) |
| การจัดหา | 4,469 | 4,803 | 1,136 | 1,151 | 7.5 | 1.3 |
| - การผลิต | 4,469 | 4,351 | 1,136 | 1,108 | -2.6 | -2.5 |
| โรงแยกก๊าซ | 2,667 | 2,664 | 659 | 671 | -0.1 | 1.9 |
| โรงกลั่นน้ำมัน | 1,567 | 1,684 | 477 | 435 | 7.5 | -8.8 |
| อื่นๆ | 236 | 3 | - | 2 | -98.7 | - |
| - การนำเข้า | - | 452 | - | 43 | - | - |
| ความต้องการ | 4,393 | 4,810 | 1,142 | 1,147 | 9.5 | 0.4 |
| - การใช้ | 4,116 | 4,788 | 1,127 | 1,147 | 16.3 | 1.8 |
| ครัวเรือน | 1,884 | 2,124 | 503 | 529 | 12.7 | 5.2 |
| อุตสาหกรรม | 602 | 658 | 176 | 119 | 9.3 | -32.0 |
| รถยนต์ | 572 | 776 | 159 | 168 | 35.6 | 5.1 |
| อุตสาหกรรมปิโตรเคมี | 807 | 903 | 202 | 252 | 11.9 | 24.5 |
| ใช้เอง | 251 | 328 | 87 | 79 | 31.1 | -8.8 |
| - การส่งออก | 278 | 21 | 15 | 0.1 | -92.3 | -99.5 |

	การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 4,914พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.3 เนื่องจากมีการใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากการที่ราคาน้ำมันเบนซินลดลงมากประชาชนจึงหันไปใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น การใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ชะลอการขยายตัวลงตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นต้นมา โดยการใช้ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 173.9 และการใช้ LPG ในรถยนต์เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5.1 เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้ประชาชนหันไปใช้น้ำมันแทนการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้ NGV และ LPG ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น ในขณะที่น้ำมันดีเซลมีการใช้มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของปริมาณการใช้พลังงานในการขนส่งทางบกทั้งหมด ลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงชัดเจน

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 มีจำนวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 104.5 มาอยู่ที่ระดับ 141,335 คัน และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 310 สถานี อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 160 สถานี และต่างจังหวัด 150 สถานี

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

|  | 2548 | 2549 | 2550 | 2551* | 2552 (ม.ค.-มี.ค.)* | การเปลี่ยนแปลง (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2550 | 2551 | 2552 (ม.ค.-มี.ค.) |
| เบนซิน | 5,400 | 5,376 | 5,466 | 5,305 | 1,427 | 1.7 | -2.9 | 7.3 |
| ดีเซล | 12,720 | 11,795 | 11,769 | 11,098 | 3,010 | -0.2 | -5.7 | -1.3 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 353 | 535 | 667 | 905 | 196 | 24.7 | 35.6 | 5.1 |
| NGV | 53 | 97 | 212 | 681 | 281 | 118.2 | 221.7 | 173.9 |
| รวม | 18,526 | 17,803 | 18,114 | 17,990 | 4,914 | 1.7 | -0.7 | 5.3 |

*ประมาณการ

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีปริมาณ 1,120 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2 โดยร้อยละ 85 ของการผลิตลิกไนต์ในประเทศผลิตจากเหมืองแม่เมาะและกระบี่ของ กฟผ. จำนวน 957 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การผลิตลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน 163 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศเริ่มหมดลง และไม่มีการให้สิทธิสัมปทานแก่เอกชนเพิ่ม

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.8 อยู่ที่ระดับ 3,494 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เนื่องจากการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 9.0 โดยร้อยละ 83 ของปริมาณการใช้ลิกไนต์ เป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 957 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.6 ที่เหลือร้อยละ 17 นำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ เป็นต้น

การใช้ถ่านหินนำเข้าลดลงร้อยละ 11.7 มาอยู่ที่ระดับ 2,343 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เนื่องจากร้อยละ 69 ของปริมาณการใช้ถ่านหิน เป็นการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 1,609 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 8.9 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31 นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP และ IPP จำนวน 734 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งลดลงร้อยละ 17.2

การนำเข้าถ่านหิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีปริมาณ 2,092 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.6

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

|  | 2551 | 2552 (ม.ค. - มี.ค.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | อัตราเพิ่ม (%) | สัดส่วน(%) |
| การจัดหา | 14,808 | 3,212 | -13.3 |  |
| การผลิตลิกไนต์ | 4,834 | 1,120 | -1.2 | 100 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ | 4,084 | 957 | -0.7 | 85 |
| เหมืองเอกชน* | 750 | 163 | -4.1 | 15 |
| - บ้านปู | 482 | 104 | -4.6 | 64 |
| - อื่นๆ | 268 | 59 | -3.3 | 36 |
| การนำเข้าถ่านหิน | 9,974 | 2,092 | -18.6 |  |
| ความต้องการ | 15,259 | 3,494 | -10.8 |  |
| การใช้ลิกไนต์ | 5,077 | 1,152 | -9.0 | 100 |
| ผลิตกระแสไฟฟ้า | 4,064 | 957 | -2.6 | 83 |
| อุตสาหกรรม | 1,012 | 195 | -31.3 | 17 |
| การใช้ถ่านหิน | 10,182 | 2,343 | -11.7 | 100 |
| ผลิตกระแสไฟฟ้า(SPPและIPP) | 3,149 | 734 | -17.2 | 31 |
| อุตสาหกรรม | 7,033 | 1,609 | -8.9 | 69 |

*ข้อมูลเบื้องต้น

10.	ไฟฟ้า

กำลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,479 เมกะวัตต์ เป็นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. 13,615 เมกะวัตต์ เป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รับซื้อจาก IPP จำนวน 12,152 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 รับซื้อจาก SPP จำนวน 2,073 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 และนำเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2 โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 กฟผ. ได้ปลดโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการเดินเครื่องต่ำและที่มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี ออกจากระบบให้เร็วขึ้น ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 4-5 โรงไฟฟ้าลานกระบือ ชุดที่ 1-11 โรงไฟฟ้าหนองจอก ชุดที่ 1-3 และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 ในขณะที่มีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ของ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิต 710 MW เดินเครื่องเข้าระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา

กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552

หน่วย : เมกะวัตต์

|  | กำลังผลิตติดตั้ง | สัดส่วน (%) |
| --- | --- | --- |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 13,615 | 48 |
| ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) | 12,152 | 43 |
| ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) | 2,073 | 7 |
| นำเข้าและแลกเปลี่ยน | 640 | 2 |
| รวม | 28,479 | 100 |

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 34,403 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.3

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 สรุปได้ดังนี้

-	การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (รวม EGCO KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 23,291 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 5.7

-	การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.2 อยู่ที่ระดับ 7,448 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22

-	การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 อยู่ที่ระดับ 2,269 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.4

-	การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และไฟฟ้าแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 อยู่ที่ระดับ 1,347 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 โดยการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ลดลงร้อยละ 38.7 อยู่ที่ระดับ 408 กิกะวัตต์ชั่วโมง และไฟฟ้าแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.5 อยู่ที่ระดับ 940 กิกะวัตต์ชั่วโมง

-	การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตา ลดลงร้อยละ 93.9 อยู่ที่ระดับ 33 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1

-	การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.2 อยู่ที่ระดับ 15 กิกะวัตต์ชั่วโมง เนื่องจาก กฟผ. ใช้น้ำมันดีเซลในการเดินเครื่องทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 ที่จะเข้าระบบในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 ในเดือนมีนาคม 2552 อยู่ที่ระดับ 21,851 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่ายังไม่ใช่ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้ โดยมีค่าต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต์ อยู่ 717 เมกะวัตต์ มีค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ระดับร้อยละ 74.7

การใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 30,897 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 6.9 โดยลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2551 ที่ผ่านมา และลดลงอย่างรุนแรงในช่วงเดือนธันวาคม 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2552 และเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยชะลอการลดลงและทรงตัวอยู่ในระดับลดลงร้อยละ 2 – 3 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงมากโดยเฉพาะการลงทุนในภาคเอกชน ทำให้การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศมีการใช้ไฟฟ้าลดลงถึงร้อยละ 9.6 และ 9.4 ตามลำดับ ประกอบกับลูกค้าตรง กฟผ. มีการใช้ลดลงร้อยละ 7.5 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากที่ร้อยละ 13.5 เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย  และสาขาบ้านและที่อยู่อาศัยมีการชะลอการใช้ไฟฟ้าลงอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากการที่ประชาชนหันมาประหยัดกันมากขึ้น

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 7.0 ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับภาวะปกติที่ขยายตัวร้อยละ 2.0-3.0 อยู่ที่ระดับ 9,689 กิกะวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหดตัวลงมาก ประกอบกับโรงงานในเขตนครหลวงย้ายฐานการผลิตไปยังเขตภูมิภาคมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน โดยเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 มีอัตราการขยายตัวลดลงถึงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ที่เหลือร้อยละ 23 เป็นการใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัยซึ่งชะลอการขยายตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 0.2 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยมากนัก

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 6.9 อยู่ที่ระดับ 20,497 กิกะวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมและธุรกิจ คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 69 ของการใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคทั้งหมด มีอัตราการขยายตัวลดลงถึงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านและที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวเท่าเดิมที่ร้อยละ 4.0 และการใช้ในเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่ร้อยละ 13.5 เนื่องจากผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

| ปี | ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) | ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- |
| 2542 | 13,712 | 76.1 |
| 2543 | 14,918 | 75.2 |
| 2544 | 16,126 | 73.5 |
| 2545 | 16,681 | 76.1 |
| 2546 | 18,121 | 73.9 |
| 2547 | 19,326 | 71.6 |
| 2548 | 20,538 | 74.9 |
| 2549 | 21,064 | 76.9 |
| 2550 | 22,586 | 74.3 |
| 2551 | 22,568 | 74.8 |
| 2552 (ม.ค.-มี.ค.) | 21,851 | 74.7 |

การจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้

หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

|  | 2551 | 2552 (ม.ค. – มี.ค.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปริมาณ | เปลี่ยนแปลง(% ) |
| การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง | 42,236 | 9,689 | -7.0 |
| บ้านและที่อยู่อาศัย | 9,381 | 2,233 | 0.2 |
| ธุรกิจ | 14,313 | 3,248 | -8.9 |
| อุตสาหกรรม | 16,212 | 3,679 | -8.9 |
| อื่น ๆ | 2,330 | 529 | -8.9 |
| การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค | 89,629 | 20,497 | -6.9 |
| บ้านและที่อยู่อาศัย | 19,309 | 4,688 | 4.0 |
| ธุรกิจ | 18,893 | 4,230 | -9.8 |
| อุตสาหกรรม | 44,054 | 9,863 | -9.8 |
| เกษตรกรรม | 282 | 130 | 13.5 |
| อื่น ๆ | 7,091 | 1,587 | -9.8 |
| ลูกค้าตรง กฟผ. | 2,843 | 711 | -7.5 |
| รวมทั้งสิ้น | 134,707 | 30,897 | -6.9 |

ค่าเอฟที ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2552 ปรับเพิ่มขึ้น 14.85 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งหมด 92.55 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นตามด้วย โดยเป็นค่าไฟฟ้าที่จัดเก็บจากประชาชนที่ 3.17 บาทต่อหน่วย

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน

รายได้สรรพสามิต จากน้ำมันสำเร็จรูปในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีจำนวน 17,977       ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.1 เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการ “6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทย” โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 จนถึงเดือนมกราคม 2552 ส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บลดลง

รายได้สรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท

| ณ สิ้นปี | ภาษีสรรพสามิต |
| --- | --- |
| 2547 | 78,754 |
| 2548 | 77,021 |
| 2549 | 74,102 |
| 2550 | 76,962 |
| 2551 | 54,083 |
| 2552 | 17,977 |
| มกราคม | 1,483 |
| กุมภาพันธ์ | 7,169 |
| มีนาคม | 9,325 |

ฐานะกองทุนน้ำมัน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 สถานะกองทุนเป็นบวกมาตลอด

โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2552 ฐานกองทุนน้ำมันเท่ากับ 19,567 ล้านบาท

ฐานะกองทุนน้ำมัน

หน่วย : ล้านบาท

| ณ สิ้นปี | ฐานะกองทุนน้ำมัน | รายรับ(รายจ่าย) |
| --- | --- | --- |
| 2547 | -50,227 | -47,758 |
| 2548 | -76,815 | -26,588 |
| 2549 | -41,411 | 35,404 |
| 2550 | 0 | 41,411 |
| 2551 | 11,069 | 11,069 |
| 2552 |  | 8,498 |
| มกราคม | 14,960 | 3,891 |
| กุมภาพันธ์ | 16,618 | 1,658 |
| มีนาคม | 19,567 | 2,949 |

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน